操作规程

1、打开电源，按下“启动”

2、从屏幕选择语言 ，然后点击“进入主界面”并输入密码888888。

*可以输入需要的数据，或者从“产品库”里导入数据，然后点击“全部定位”

*可以放入型材，通过点动来调整机头到需要加工的位置，让在菜单上部输入型号、名称、编号等点击存储到“产品库”

*在正常生产时，点击“模式切换”将界面模式转换成“加工”来锁住屏幕，防止有人误操作。

3、先放入一根型材。

4、拧动“前进后退”旋钮选择方向，拧动“点动自动”就可看到滚压刀盘的旋转，

慢速观察滚压情况和压力大小。

5、 型材出来后观察弯曲状况，通过手动来调整矫正。

6、 批量化送入型材生产。

济南格瑞特机械设备有限公司出品

服务电话0531-88910328