格  瑞  特

说

明

书

济南格瑞特机械设备有限公司

24小时服务电话：0531- 88910328   18560119198

目  录

- 主要用途性能..........................................................2

- 技术参数..................................................................2

- 工作原理..................................................................3

- 操作步骤..................................................................3

- 常见故障及处理......................................................4

- 电气原理图..............................................................5

- 外形结构图..............................................................7

请妥善保存《说明书》！

前  言

感谢阁下选用本公司产品！能为您提供服务，是我们最大的荣幸！在使用本产品之前，请您务必仔细阅读以下内容，它将为您的操作和使用带来更多的方便。

- 主要用途性能

本包装机是专为铝型材生产厂家而设计的，具有外形美观、噪音小、包装结实均匀、操作简单等优点。该包装机使用两个交流电机，分别采用两种不同的传动方式，可在一定范围内调整包装纸间距和控制包装质量。它不仅提高了生产率，节约了成本，而且还使包装后的产品锦上添花，销量倍增。

- 技术参数

1）包装电机：    Y100L-6-1.5kw

2）送料电机：    JWB-0.37x-60D

3）送料方向：    （订购时注明）

4）适用电源：     三相380V AC 50HZ（特殊电源可定制）

5）蜗轮减速箱：   WP45.5   I=1:10   m=3

6）包装转盘旋转速度：97/149  r/min

7）包装纸间距      27~210mm

8）包装纸宽        小于200mm

9）包装纸外径      小于￠ 250mm

10）型材输送速度：  4090～20450mm/min

11）外形尺寸：       1580x1100x1270mmxmmxmm

12）重量：                472kg

注：产品设计和参数的更改恕不另行通知。

- 工作原理

主动电机带动大转盘及包装带作圆周运动，由送料电机（摆线针

无极调速）经蜗轮减速箱传动到橡胶压轮；将型材输送通过转盘圆周中心做直线运动，从而实现缠绕式包装。

- 操作步骤

- 检查送料电机润滑油油位和各运转部位是否灵活。

- 检查传送带是否张紧无松脱。

- 接通电源，确定电机转向与箭头方向相同，并确认转盘刹车及时有效。

- 停机关闭电源，安装包装袋（如图一所示）。

- 调整好传动胶轮，开机工作，运行中调整包装带间隙。

- 包装完毕停机时必须关闭设备电源。

注意

A、机器运行中请勿靠近包装转盘！

B、更换包装袋时必须先关闭设备电源！

- 常见故障及处理

| 故障现象 | 处理 |
| --- | --- |
| 1.整机不工作 | 1．检查外接电源是否中断。 2. 检查保险丝是否正常。 |
| 2.只有旋转没有前进 | 1.检查无级调速电机是否工作，传送带是否松脱或者断裂。 2.检查联轴器键是否松落，蜗轮箱是否损坏。 |
| 3.只有前进没有旋转 | 1.检查主电机是否工作。 2检查传动带是否断裂。 |
| 4.包装间隙不均匀 | 1.检查主电机与传动皮带是否过松。 2.检查无级调速箱是否损坏。 |
| 5、断包装袋 | 1.包装带有缺角或质量差，更换包装带。 2.包装带夹设置过紧 |